#include "mbed.h"

#include "XNucleoIKS01A2.h"

#include "LSM6DSLSensor.h"

#include <cmath>    // for sqrtf()

#include <cstring>  // for strlen()

// Serial communication

UnbufferedSerial pc(USBTX, USBRX, 115200);

DigitalOut led(LED1);

// Sensor setup

static XNucleoIKS01A2 *sensorBoard = XNucleoIKS01A2::instance(D14, D15, D4, D5);

static LSM6DSLSensor *imu = sensorBoard->acc_gyro;

// Constants

const float g_const = 9.80665f;  // 1g in m/s²

// Buffers

int16_t acc[3];       // raw acceleration values

float a[10];          // to store magnitude in m/s²

char msg[64];         // print buffer

int main() {

imu->enable_x();  // Enable accelerometer

float sensitivity;

imu->get_x_sensitivity(&sensitivity);  // sensitivity in g/LSB

// Step 1: Acquire 10 samples

for (int i = 0; i < 10; i++) {

imu->get_x_axes_raw(acc);

// Convert each axis to m/s²: (raw × sensitivity [g/LSB] × 9.80665)

float ax = acc[0] * sensitivity * g_const;

float ay = acc[1] * sensitivity * g_const;

float az = acc[2] * sensitivity * g_const;

// Calculate module (magnitude) of acceleration vector

a[i] = sqrtf(ax * ax + ay * ay + az * az);

thread_sleep_for(200);  // Sample delay (200 ms)

}

// Step 2: Calculate mean

float sum = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++) sum += a[i];

float mean = sum / 10.0f;

// Step 3: Calculate Type A uncertainty (standard deviation)

float sq_sum = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++) sq_sum += powf(a[i] - mean, 2);

float stddev = sqrtf(sq_sum / 9.0f);  // Use N-1 for sample stddev

// Step 4: Convert to mg (milli-g = 1/1000 g = 9.80665 mm/s²)

int mean_mg = (int)((mean / g_const) * 1000.0f);      // m/s² → g → mg

int stddev_mg = (int)((stddev / g_const) * 1000.0f);  // same for stddev

// Step 5: Print results

sprintf(msg, "Mean: %d mg\r\n", mean_mg);

pc.write(msg, strlen(msg));

sprintf(msg, "Uncertainty (Type A): %d mg\r\n", stddev_mg);

pc.write(msg, strlen(msg));

// Blink LED forever

while (true) {

led = !led;

thread_sleep_for(500);

}

}