#include "mbed.h"

#include "XNucleoIKS01A2.h"

#include "LSM6DSLSensor.h"

#include <math.h>     // for sqrtf()

#include <cstring>    // for strlen()

UnbufferedSerial pc(USBTX, USBRX, 115200);

DigitalOut led(LED1);

// Sensor setup

static XNucleoIKS01A2 *sensorBoard = XNucleoIKS01A2::instance(D14, D15, D4, D5);

static LSM6DSLSensor *imu = sensorBoard->acc_gyro;

const float g_const = 9.80665f;  // 1 g = 9.81 m/s²

int16_t acc[3];

char msg[64];

int main() {

imu->enable_x();  // Enable accelerometer

float sensitivity;

imu->get_x_sensitivity(&sensitivity);  // in g/LSB

while (true) {

imu->get_x_axes_raw(acc);

// Convert each axis to m/s²

float ax = acc[0] * sensitivity * g_const;

float ay = acc[1] * sensitivity * g_const;

float az = acc[2] * sensitivity * g_const;

// Calculate magnitude (vector norm)

float module = sqrtf(ax * ax + ay * ay + az * az);

// Convert to mg for printing

int module_mg = (int)((module / g_const) * 1000);  // m/s² → g → mg

// Transmit result to Tera Term

sprintf(msg, "Accel Magnitude: %d mg\r\n", module_mg);

pc.write(msg, strlen(msg));

led = !led;

thread_sleep_for(75);  // 75 ms sampling rate

}

}