#include "mbed.h"

#include "XNucleoIKS01A2.h"

#include "LSM6DSLSensor.h"

#include <math.h>     // Required for sqrtf()

#include <cstring>    // For strlen()

// Serial output

UnbufferedSerial pc(USBTX, USBRX, 115200);

DigitalOut led(LED1);

// Sensor setup

static XNucleoIKS01A2 *sensorBoard = XNucleoIKS01A2::instance(D14, D15, D4, D5);

static LSM6DSLSensor *imu = sensorBoard->acc_gyro;

// Constants

const float g_const = 9.80665f;  // Earth's gravity in m/s²

// Buffers

int16_t acc[3];   // Raw sensor values

float x[10], y[10], z[10];  // Converted values

char msg[64];     // Serial buffer

int main() {

imu->enable_x();  // Enable accelerometer

float sensitivity;

imu->get_x_sensitivity(&sensitivity);  // g/LSB

// Collect 10 samples

for (int i = 0; i < 10; i++) {

imu->get_x_axes_raw(acc);

x[i] = acc[0] * sensitivity * g_const;  // in m/s²

y[i] = acc[1] * sensitivity * g_const;

z[i] = acc[2] * sensitivity * g_const;

thread_sleep_for(50);  // 50 ms sampling

}

// Calculate mean for each axis

float sum_x = 0, sum_y = 0, sum_z = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

sum_x += x[i];

sum_y += y[i];

sum_z += z[i];

}

float mean_x = sum_x / 10.0f;

float mean_y = sum_y / 10.0f;

float mean_z = sum_z / 10.0f;

// Calculate standard deviation (uncertainty type A)

float var_x = 0, var_y = 0, var_z = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

var_x += powf(x[i] - mean_x, 2);

var_y += powf(y[i] - mean_y, 2);

var_z += powf(z[i] - mean_z, 2);

}

float stddev_x = sqrtf(var_x / 9.0f);  // N-1 for sample stddev

float stddev_y = sqrtf(var_y / 9.0f);

float stddev_z = sqrtf(var_z / 9.0f);

// Convert to integers in milli-g (optional)

int mx = (int)((mean_x / g_const) * 1000);

int my = (int)((mean_y / g_const) * 1000);

int mz = (int)((mean_z / g_const) * 1000);

int sx = (int)((stddev_x / g_const) * 1000);

int sy = (int)((stddev_y / g_const) * 1000);

int sz = (int)((stddev_z / g_const) * 1000);

// Print to Tera Term

sprintf(msg, "Mean X: %d mg | Uncertainty: %d mg\r\n", mx, sx);

pc.write(msg, strlen(msg));

sprintf(msg, "Mean Y: %d mg | Uncertainty: %d mg\r\n", my, sy);

pc.write(msg, strlen(msg));

sprintf(msg, "Mean Z: %d mg | Uncertainty: %d mg\r\n", mz, sz);

pc.write(msg, strlen(msg));

while (true) {

led = !led;

thread_sleep_for(500);

}

}