clear

close all

clc

% Initialize serial communication

s = serialport("COM5", 115200);

readline(s); % Wait for initial signal or synchronization

% Read sensitivity factors for accelerometer and gyroscope

xSens = read(s, 1, "single");

gSens = read(s, 1, "single");

% Read 600 int16 data points from serial

data = read(s, 600, "int16");

% Extract accelerometer data

xAcc = data(1:6:end) * xSens;

yAcc = data(2:6:end) * xSens;

zAcc = data(3:6:end) * xSens;

% Extract gyroscope data

xAng = data(4:6:end) * gSens;

yAng = data(5:6:end) * gSens;

zAng = data(6:6:end) * gSens;

% Time vector for plotting 0:0.1:0.99 seconds

sampleperiod = 0.01;

nSamples = 100;

t = 0:sampleperiod:((nSamples - 1) * sampleperiod);

% Plot accelerations

plot(t, xAcc, t, yAcc, t, zAcc)

xlabel('Time [s]', 'FontSize', 18, 'FontName', 'Times')

ylabel('Accelerations [mg]', 'FontSize', 18, 'FontName', 'Times')

set(gca, 'FontSize', 16, 'FontName', 'Times')

legend('xAcc', 'yAcc', 'zAcc')

% Plot angular rates

figure

plot(t, xAng/1000, t, yAng/1000, t, zAng/1000)

xlabel('Time [s]', 'FontSize', 18, 'FontName', 'Times')

ylabel('Angular rates [dps]', 'FontSize', 18, 'FontName', 'Times')

set(gca, 'FontSize', 16, 'FontName', 'Times')

legend('xAng', 'yAng', 'zAng')

% Clear serial object

clear s